Engine Specifications 1966-1974

Engine/Disp.; Carburetion; Bore/Stroke; Compression Ratio; Horsepower @ RPM; Torque @ RPM; Normal Oil Pressure. 1966. 6-170; 1-bbl; 3.40 x 3.125; 8.5:1; 101 @ 4400; 155 @ 2400; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.125; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-273; 2-bbl; 3.625 x 3.31; 8.8:1; 180 @ 4200; 260 @ 1600; 40-65. V8-273; 4-bbl; 3.625x 3.31; 10.5:1; 235 @ 5200; 280 @ 4000; 40-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 9.0:1; 230 @ 4400; 340 @ 2400; 45-65. V8-361; 2-bbl; 4.125 x 3.375; 9.0:1; 265 @ 4400; 380 @ 2400; 45-65. V8-383; 2-bbl; 4.25 x 3.375; 9.2:1; 270 @ 4400; 390 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.375; 10.0:1; 325 @ 4800; 425 @ 2800; 45-65. V8-426; 4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.3:1; 365 @ 4800; 470 @ 3200; 40-60. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 350 @ 4400; 480 @ 2800; 45-65. 1967. 6-170; 1-bbl; 3.40 x 3.125; 8.5:1; 115 @ 4400; 155 @ 2400; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.125; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-273; 2-bbl; 3.625 x 3.31; 8.8:1; 180 @ 4200; 260 @ 1600; 40-65. V8-273; 4-bbl; 3.625 x 3.31; 10.5:1; 235 @ 5200; 280 @ 4000; 40-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 9.2:1; 230 @ 4400; 340 @ 2400; 45-65. V8-361; 2-bbl; 4.25 x 3.375; 9.2:1; 270 @ 4400; 390 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.375; 10:1; 325 @ 4800; 425 @ 2800; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 350 @ 4400; 480 @ 2800; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 375 @ 4600; 480 @ 3200; 45-65. V8-426; 2x4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.25:1; 425 @ 5000; 490 @ 4000; 40-60. 1968. 6-170; 1-bbl; 3.40 x 3.125; 8.5:1; 115 @ 4400; 155 @ 2400; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.125; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-273; 2-bbl; 3.625 x 3.31; 9.0:1; 190 @ 4400; 260 @ 2000; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 9.2:1; 230 @ 4400; 340 @ 2400; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 10.5:1; 275 @ 5000; 340 @ 3200; 45-65. V8-383; 2-bbl; 4.25 x 3.375; 9.2:1; 290 @ 4400; 390 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.375; 10.0:1; 300 @ 4400; 400 @ 2400; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.375; 10.0:1; 330 @ 5000; 425 @ 3200; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 350 @ 4400; 480 @ 2800; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 375 @ 4600; 480 @ 3200; 45-65. V8-426; 2x4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.25:1; 425 @ 5000; 490 @ 4000; 40-60. 1969. 6-170; 1-bbl; 3.40 x 3.125; 8.5:1; 115 @ 4400; 115 @ 2400; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.125; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-273; 2-bbl; 3.63 x 3.31; 9.0:1; 190 @ 4400; 260 @ 2000; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 9.2:1; 230 @4400; 340 @ 2400; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 10.5:1; 275 @ 5000; 340 @ 3200; 45-65. V8-383; 2-bbl; 4.25 x 3.38; 9.2:1; 290 @ 4400; 390 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.38; 10.0:1; 330 @ 5000; 425 @ 3200; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.38; 10.0:1; 335 @ 5000; 425 @ 3400; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1:1; 350 @ 4400; 480 @ 2800; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 10.1; 375 @ 4600; 480 @ 3200; 45-65. V8-440; 3x2-bbl; 4.32 x 3.75; 10.5:1; 390 @ 4700; 490 @ 3200; 45-65. V8-426; 2x4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.25:1; 425 @ 5000; 490 @ 4000; 45-65. 1970. 6-198; 1-bbl; 3.40 x 3.64; 8.4:1; 125 @ 4400; 180 @ 2000; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.12; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.8:1; 230 @ 4400; 320 @ 2000; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 10.5:1; 275 @ 5000; 340 @ 3200; 45-65. V8-340; 3x2-bbl; 4.04 x 3.31; 10.2:1; 290 @ 5000; 340 @ 3200; 45-65. V8-383; 2-bbl; 4.25 x 3.38; 8.7:1; 290 @ 4400; 390 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.38; 9.5:1; 330 @ 5000; 425 @ 3200; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.38; 9.5:1; 335 @ 5200; 425 @ 3400; 45-65. V8-426; 2x4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.2:1; 425 @ 5000; 490 @ 4000; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 9.7:1; 350 @ 4400; 480 @ 2800; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 9.7:1; 375 @ 4600; 480 @ 3200; 45-65. V8-440; 3x2-bbl; 4.32 x 3.75; 10.5:1; 390 @ 4700; 490 @ 3200; 45-65. 1971. 6-198; 1-bbl; 3.40 x 3.64; 8.4:1; 125 @ 4400; 180 @ 2000; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.12; 8.4:1; 145 @ 4000; 215 @ 2400; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.6:1; 230 @ 4400; 320 @ 2000; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 10.2:1; 275 @ 5000; 340 @ 3200; 45-65. V8-360; 2-bbl; 4.00 x 3.58; 8.7:1; 255 @ 4400; 360 @ 2400; 45-65. V8-383; 2-bbl; 4.25 x 3.38; 8.5:1; 275 @ 4400; 375 @ 2800; 45-65. V8-383; 4-bbl; 4.25 x 3.38; 8.5:1; 300 @ 4800; 410 @ 3400; 45-65. V8-426; 2x4-bbl; 4.25 x 3.75; 10.2:1; 425 @ 5000; 490 @ 4000; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 9.0:1; 335 @ 4400; 460 @ 3200; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 9.7:1; 370 @ 4600; 280 @ 3200; 45-65. V8-440; 3x2-bbl; 4.32 x 3.75; 10.5:1; 385 @ 4700; 490 @ 3200; 45-65. 1972. 6-198; 1-bbl; 3.40 x 3.64; 8.4:1; 100 @ 4400; 160 @ 2400; 45-65. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.12; 8.4:1; 110 @ 4000; 185 @ 2000; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.6:1; 150 @ 4000; 260 @ 1600; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 8.5:1; 240 @ 4800; 290 @ 3600; 45-65. V8-360; 2-bbl; 4.00 x 3.58; 8.8:1; 175 @ 4000; 285 @ 2400; 45-65. V8-400; 2-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 190 @ 4400; 310 @ 2400; 45-65. V8-400; 4-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 255 @ 4800; 340 @ 3200; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 225 @ 4400; 345 @ 3200; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 245 @ 4400; 360 @ 3200; 45-65. V8-440; 3x2-bbl; 4.32 x 3.75; 10.3:1; 330 @ 4800; 410 @ 3600; 45-65. 1973. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.12; 8.4:1; 105 @ 4000; 185 @ 1600; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.6:1; 150 @ 3600; 265 @ 2000; 45-65. V8-340; 4-bbl; 4.04 x 3.31; 8.5:1; 240 @ 4800; 295 @ 3600; 45-65. V8-360; 2-bbl; 4.00 x 3.58; 8.4:1; 170 @ 4000; 285 @ 2400; 45-65. V8-400; 2-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 185 @ 3600; 310 @ 2400; 45-65. V8-400; 4-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 260 @ 4800; 335 @ 3600; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 220 @ 3600; 350 @ 2400; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 275 @ 4800; 380 @ 3200; 45-65. 1974. 6-225; 1-bbl; 3.40 x 4.12; 8.4:1; 105 @ 3600; 180 @ 1600; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.6:1; 150 @ 4000; 255 @ 2200; 45-65. V8-318; 2-bbl; 3.91 x 3.31; 8.6:1; 170 @ 4000; 265 @ 2600; 45-65. V8-360; 2-bbl; 4.00 x 3.58; 8.4:1; 180 @ 4000; 290 @ 2400; 45-65. V8-360; 4-bbl; 4.00 x 3.58; 8.4:1; 200 @ 4000; 290 @ 3200; 45-65. V8-360; 4-bbl; 4.00 x 3.58; 8.4:1; 245 @ 4800; 320 @ 3600; 45-65. V8-400; 2-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 185 @ 4000; 315 @ 2400; 45-65. V8-400; 4-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 205 @ 4400; 310 @ 2400; 45-65. V8-400; 4-bbl; 4.34 x 3.38; 8.2:1; 250 @ 4800; 330 @ 3400; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 230 @ 3600; 350 @ 3200; 45-65. V8-440 (Calif.); 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 220 @ 3600; 345 @ 3200; 45-65. V8-440; 4-bbl; 4.32 x 3.75; 8.2:1; 275 @ 4400; 375 @ 3200; 45-65..